UPUTA ZA UZIMANJE I DOSTAVU VENSKE KRVI I SERUMA ZA SEROLOŠKE PRETRAGE

Uputa je namijenjena zdravstvenim djelatnicima drugih zdravstvenih ustanova koji uzimaju i dostavljaju uzorke venske krvi za serološke pretrage koje se izvode u Službi za kliničku mikrobiologiju.

- VRSTA UZORKA

- Uzima se venska krv u epruvetu bez antikoagulansa, namijenjenu za dobivanje seruma.

- Krv uzima za to osposobljena zdravstvena osoba, uz primjenu standardnih mjera zaštite.

- Kod pacijenta koji prima intravensku terapiju krv treba uzeti iz druge ruke.

- KOLIČINA UZORKA

- Preporučena količina je 2–6 mL venske krvi, ovisno o broju traženih pretraga.

- Za veći broj pretraga može biti potrebna veća količina uzorka.

- U slučaju nedoumice kontaktirati Službu za kliničku mikrobiologiju na telefon 01/ 4696 321.

- OZNAČAVANJE UZORKA

- Epruvetu označiti neposredno prije uzorkovanja.

- Na epruveti navesti ime i prezime pacijenta i datum rođenja.

- Podaci na epruveti moraju odgovarati podacima na uputnici.

- Na uputnici navesti datum i vrijeme uzorkovanja.

- Kod trudnica za TORCH obradu navesti i tjedan trudnoće.

- UPUTNICA

Uz svaki uzorak mora biti dostavljena odgovarajuća uputnica s podacima potrebnim za identifikaciju pacijenta i traženim serološkim pretragama.

Kada je relevantno za interpretaciju nalaza, potrebno je navesti odgovarajuće kliničke podatke.

- ČUVANJE I TRANSPORT

- Uzorak venske krvi dostaviti u Službu za kliničku mikrobiologiju što je prije moguće, isti dan.

- Nakon uzorkovanja epruvetu s krvlju lagano okrenuti gore-dolje nekoliko puta. Ne mućkati.

- Punu krv odmah dostaviti u laboratorij na sobnoj temperaturi. Ako neposredna dostava nije moguća, puna krv može se čuvati na sobnoj temperaturi najdulje 6 sati od uzorkovanja. Za duže čuvanje uzorak pohraniti na +4 do +8 °C, najdulje do 24 sata od uzorkovanja. Ne zamrzavati.

Postupak u slučaju kada suradna ustanova dostavlja izdvojeni serum:

- Nakon uzorkovanja epruvetu s krvlju lagano okrenuti gore-dolje nekoliko puta. Ne mućkati.

- Krv ostaviti 30–60 minuta na sobnoj temperaturi u uspravnom položaju kako bi se potpuno zgrušala.

- Zgrušanu krv centrifugirati 10 minuta pri 1000 × g.

- Nakon centrifugiranja pažljivo odvojiti serum od krvnih stanica, bez zahvaćanja eritrocita.

- Serum prenijeti u sterilnu, odgovarajuće označenu epruvetu s podacima o pacijentu i vremenu odvajanja seruma.

- Ako se serum dostavlja odmah, može se transportirati na sobnoj temperaturi.

- Ako dostava nije moguća odmah, serum čuvati i transportirati na +4 do +8 °C i dostaviti  ga u laboratorij unutar 48 sati od uzorkovanja.

- Ne zamrzavati serum, osim ako je za konkretnu pretragu drugačije navedeno ili prethodno dogovoreno s laboratorijem.

- Za pojedine pretrage mogu vrijediti posebni zahtjevi za čuvanje i transport.

- U slučaju nedoumice kontaktirati laboratorij na telefon 01/4696 321.

- KRITERIJI ZA NEPRIHVAĆANJE UZORKA

Uzorak može biti neprihvatljiv u slučaju:

- neoznačenog uzorka ili neslaganja podataka na uzorku i uputnici

- nedovoljne količine uzorka

- neodgovarajuće epruvete

- oštećene ili neispravne epruvete odnosno istjecanja uzorka

- neodgovarajućih uvjeta čuvanja ili transporta

- neprikladne kvalitete uzorka za traženu pretragu

- nedostatka podataka potrebnih za obradu zahtjeva.

O prihvatljivosti uzorka odlučuje laboratorij, ovisno o vrsti pretrage i kvaliteti dostavljenog uzorka.

- KONTAKT

Služba za kliničku mikrobiologija

Laboratorij za serološku dijagnostiku

Telefon:01/4696321
E-mail: mikrobiologija@stampar.hr